министерство НАУКИ и высшего образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотрены:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора ОПК по МР

____________О.В. Дерикот

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по учебной дисциплине

«Компьютерные сети»

Наименование специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация выпускника

специалист по информационным системам

Старый Оскол,  2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерные сети».

Разработчик(и):

………………………………………………………………………………………..

Семенов Андрей Владимирович, преподаватель

Оценочные материалы рекомендованы

П(Ц)К специальности 09.02.07

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К …………………………/Новиков Д.Э./

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов.................................................................................................4

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ......................................5

- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)…………...............6

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций ............................................7

- Критерии оценки..........................................................................................................................22

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Компьютерные сети» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Рабочей программой дисциплины «Компьютерные сети» предусмотрено формирование следующих элементов компетенций, а также личностных результатов:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием;

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы;

ПК 6.5	. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием;

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов;

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов;

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов;

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с техническим заданием;

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием;

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети «Интернет».

ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7 –	Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 10	– Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе и цифровой.

ЛР 13	– Демонстрирующий умения эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации.

ЛР 14	– Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых норм.

ЛР 15	– Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной общественной деятельности.

ЛР 16 – Подготовка обучающийся к участию в конкурсах профессионального мастерства, в том числе к участию в чемпионатном движении «Молодые профессионалы», в движении «Абилимпикс».

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Компьютерные сети» является дифференцированный зачет.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта, а также динамика формирования компетенций:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 |
| Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели; протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия |  |
| Уметь: |  |
| Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); устанавливать и настраивать параметры протоколов; обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных |  |
| Знать: | ПК 5,3, ПК 6.1, ПК 6.5, ПК 7.1, ПК 7.2, ПК.7.3, ПК 9.4, ПК 9.6, ПК 9.10 |
| основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; аппаратные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; сетевую модель OSI и другие сетевые модели; протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия |  |
| Уметь: |  |
| организовывать и конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать модели компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); устанавливать и настраивать параметры протоколов; обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые компетенции | Форма контроля | Проверяемые компетенции |
| Тема 1. Общие сведения о компьютерной сети | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3 | - оценка по результатам ответов на вопросы промежуточной аттестации | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3 |
| Тема 2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3 ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 | - оценка по результатам ответов на вопросы промежуточной аттестации | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3 ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 |
| Тема 3. Передача данных по сети | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, - тестирование, | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5, ПК 7.1-ПК 7.3, ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 | - оценка по результатам ответов на вопросы промежуточной аттестации | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5, ПК 7.1-ПК 7.3, ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 |
| Тема 4. Сетевые архитектуры | -оценка результатов аудиторной самостоятельной работы обучающихся (докладов, сообщений, рефератов); -устный и письменный опрос, -тестирование | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3, ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 | - оценка по результатам ответов на вопросы промежуточной аттестации | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 5.3, ПК 6.1, ПК 6.5 ПК 7.1-ПК 7.3, ПК 9.4, 9.6, ПК 9.10 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1.

Сервер – это…

А) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим;

Б) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры;

В) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть;

Г) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения.

Задание №2.

Локальные компьютерные сети – это…

А) сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта;

Б) сеть, к которой подключены все компьютеры страны;

В) сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании;

Г) сеть, к которой подключены все компьютеры.

Задание №3.

Домен – это...

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети;

Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами;

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами;

Г) единица скорости информационного обмена.

Задание №4.

Гиперссылка – это:

А) информационно – поисковая система сети Интернет;

Б) совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организации;

В) текст, в котором могут осуществляться переходы между различными документами, с помощью выделенных меток;

Г) выделенная метка для перехода к другому документу.

Задание №5.

Адресация – это:

А) способ идентификации абонентов в сети;

Б) адрес сервера;

В) адрес пользователя сети.

Задание №6.

Сетевой адаптер – это:

А) специальная программа, через которую осуществляется связь нескольких компьютеров;

Б) специальное аппаратное средство для эффективного взаимодействия персональных компьютеров сети;

В) специальная система управления сетевыми ресурсами общего доступа;

Г) система обмена информацией между компьютерами по локальным сетям.

Задание №7.

Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По какому из них передаётся информация, закодированная в пучке света.

А) витая пара;

Б) телефонный;

В) коаксиальный;

Г) оптико–волоконный.

Задание №8.

Провайдер – это:

А) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение к его узлу;

Б) специальная программа для подключения к узлу сети;

В) владелец компьютера, с которым заключается договор на подключение его компьютера к узлу сети;

Г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети.

Задание №9.

Способ взаимодействия компьютеров и характер распространения сигналов по сети есть:

А) физическая топология;

Б) логическая топология;

В) сетевой протокол.

Задание №10.

Как называется формализованное описание аппаратных и программных компонентов, способов их взаимодействия с другими компонентами, условий эксплуатации, ограничений и особых характеристик?

А) совместимость;

Б) конвергенция;

В) топология;

Г) спецификация.

Задание №11.

Установите соответствие между термином и его определением:

1. LAN;

2. WAN;

3. MAN;

4. PAN.

A. Локальная сеть, которая обычно охватывает небольшую территорию, такую как здание или кампус;

Б. Широкополосная сеть, которая охватывает большие географические расстояния, такие как страны или континенты;

В. Городская сеть, которая охватывает большие городские районы;

Г. Персональная сеть, которая охватывает небольшую территорию вокруг отдельного человека.

Задание №12.

Установите соответствие между термином и его определением:

1. Пакет;

2. Маршрутизатор;

3. Сетевой мост;

4. DHCP.

A. Единица данных, передаваемая по сети;

Б. Устройство, которое направляет сетевой трафик между различными сегментами сети;

В. Устройство, которое соединяет два сегмента сети, позволяя им работать как единое целое;

Г. Протокол, который автоматически назначает IP-адреса устройствам в сети.

Задание №13.

Установите соответствие между термином и его определением:

1. Шифрование;

2. Брандмауэр;

3. Прокси-сервер;

4. Точка доступа.

A. Процесс преобразования информации в форму, которую невозможно прочитать без специального ключа;

Б. Сервер, который действует как посредник для запросов клиентов, стремящихся получить доступ к другим сервисам;

В. Система безопасности, контролирующая входящий и исходящий сетевой трафик на основе установленных правил;

Г. Устройство, которое обеспечивает беспроводное подключение к сети.

Задание №14.

Установите соответствие между термином и его определением:

1. BIOS;

2. UEFI;

3. Операционная система;

4. Приложение.

А. Программное обеспечение, предназначенное для выполнения конкретных задач пользователя;

Б. Усовершенствованная система ввода-вывода, современная альтернатива BIOS;

В. Программное обеспечение, управляющее оборудованием компьютера и обеспечивающее взаимодействие между пользователем и компьютером;

Г. Базовая система ввода-вывода, которая инициализирует и тестирует оборудование при запуске компьютера.

Задание №15.

Установите соответствие между термином и его определением:

Установите соответствие между термином и его определением:

1. Аппаратное обеспечение;

2. Программное обеспечение;

3. Данные;

4. Процессор.

А. Физические компоненты компьютера, такие как монитор, клавиатура, мышь и т.д.;

Б. Набор инструкций и программ, которые позволяют компьютеру выполнять задачи;

В. Информация, представленная в формате, который может быть обработан или прочитан компьютером;

Г. Центральный процессор, который выполняет инструкции программного обеспечения.

Перечень заданий открытого типа

Задание №1.

Это система, обеспечивающая передачу данных между устройствами. Основные составные части: узлы связи, каналы передачи данных, конечные устройства, протоколы связи.

Задание №2.

Классифицируются по размеру (LAN, MAN, WAN), топологии, технологии передачи данных и уровню доступа.

Задание №3.

Схема, определяющая физическую или логическую структуру сети, включая расположение узлов и соединений между ними.

Задание №4.

Технология, которая управляет сетевым трафиком и обеспечивает приоритетное обслуживание для определенных типов данных, чтобы улучшить производительность критически важных приложений?

Задание №5.

Обеспечивает совместимость и интероперабельность устройств и протоколов, упрощает внедрение и управление сетями.

Задание №6.

Классификация стандартов, применяемых в компьютерных сетях.

Задание №7.

Включает в себя семь уровней: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представления, прикладной. Каждый уровень выполняет свои функции для обеспечения связи.

Задание №8.

Как называется компонент сети, который обеспечивает физическую передачу данных между устройствами?

Задание №9.

Беспроводные каналы и их характеристики.

Задание №10.

Обеспечивают подключение устройств к сети, преобразуют данные и управляют трафиком. Характеристики: скорость, интерфейс, поддержка протоколов.

Проверяемая компетенция: ПК 5.3

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1.

Какой протокол желательно использовать для безопасной передачи данных по сети?

A) HTTP;

Б) FTP;

В) HTTPS;

Г) Telnet.

Задание №2.

Что такое firewall и какую роль он играет в безопасности сети?

A) Это устройство для ускорения передачи данных;

Б) Это программное или аппаратное обеспечение, контролирующее входящий и исходящий сетевой трафик;

В) Это типа вируса, который влияет на сетевые устройства;

Г) Это способ шифрования данных.

Задание №3.

3. Какой механизм аутентификации считается наиболее безопасным?

A) Пароль;

Б) Двухфакторная аутентификация;

В) Вопрос-ответ;

Г) Отпечаток пальца.

Задание №4.

4. Какой тип атаки предполагает отправку большого объема трафика на сервер с целью его перегрузки?

A) Фишинг;

Б) DDoS-атака;

В) SQL-инъекция;

Г) Кража паролей.

Ответ: B) DDoS-атака

Задание №5.

5. Какой из следующих методов шифрования будет наиболее эффективным для защиты данных в передаче?

A) AES;

Б) DES;

В) MD5;

Г) SHA-1.

Ответ: A) AES

Задание №6.

Установите соответствие между термином и определением

1. VPN;

2. IDS;

3. SSL.

А. Система для мониторинга и анализа сетевого трафика с целью обнаружения подозрительной активности.

Б. Протокол для создания защищенного канала связи через незащищенные сети, который использует шифрование.

В. Технология, обеспечивающая шифрование данных между сервером и клиентом для защиты конфиденциальной информации.

Задание №7.

Установите соответствие между термином и определением

1. Firewall;

2. Malware;

3. Phishing.

А. Любое вредоносное программное обеспечение, предназначенное для повреждения, уничтожения или кражи данных;

Б. Техника обмана пользователей с целью получения конфиденциальной информации, такой как пароли или номера кредитных карт;

В. Устройство или программа, контролирующая сетевой трафик в зависимости от заданных правил безопасности.

Задание №8.

Установите соответствие между термином и определением

1. Authentication;

2. Encryption;

3. Access Control.

А. Процесс проверки подлинности пользователя или устройства перед предоставлением доступа к ресурсу.

Б. Метод защиты данных, преобразующий их в неразборчивый формат, который может быть возвращен в исходный вид только с использованием ключа.

В. Политики и меры, направленные на управление доступом пользователей к ресурсам системы.

Задание № 9.

Установите верную последовательность действий при настройке нового компьютера:

А) Установить операционную систему;

Б) Подключить компьютер к сети;

В) Настроить обновления и безопасность;

Г) Установить необходимые программы и приложения.

Задание №10.

Установите верную последовательность шагов при создании резервной копии данных:

A) Выбрать данные для резервного копирования;

Б) Проверить целостность резервной копии;

В) Определить место хранения резервной копии;

Г) Запустить процесс резервного копирования.

Перечень заданий открытого типа

Задание №1.

Набор политик, процессов и систем, направленных на управление информационной безопасностью в организации. Основные компоненты включают управление рисками, политику безопасности, обучение сотрудников, мониторинг и аудит безопасности.

Задание №2.

Их можно классифицировать как внутренние и внешние. Включают вирусы, DDoS-атаки, фишинг, кражу данных и несанкционированный доступ. Их можно классифицировать по источнику, методу и цели атаки.

Задание №3.

Включают оценку рисков, определение целей безопасности, разработку процедур и стандартов, обучение сотрудников и регулярный аудит и обновление политики.

Задание №4.

Включают симметричное шифрование (например, AES) и асимметричное шифрование (например, RSA). Симметричное шифрование использует один ключ для шифрования и дешифрования, а асимметричное — пару открытого и закрытого ключей.

Задание №5.

Система, контролирующая сетевой трафик на основе заданных правил безопасности.

Задание №6.

Управление доступом осуществляется с помощью идентификации, аутентификации и авторизации. Они включают дискреционное управление доступом (DAC), мандатное управление доступом (MAC) и ролевое управление доступом (RBAC).

Задание №7.

Создает защищенный канал связи через интернет. Преимущества включают шифрование данных, анонимность и безопасность при удаленном доступе к корпоративным ресурсам.

Задание №8.

Данный вид тестирования включает этапы планирования, разведки, сканирования, эксплуатации уязвимостей, поддержания доступа и отчетности. Это позволяет выявить и устранить уязвимости в системе.

Задание №9.

События, которые могут привести к компрометации информации. Они классифицируются как утечки данных, атаки на доступность, нарушения целостности и нарушения конфиденциальности.

Задание №10.

Включают проведение регулярных тренингов, моделирование фишинг-атак, обучение распознаванию угроз и разработку четких инструкций по безопасности для сотрудников.

Проверяемая компетенция: ПК 6.1, ПК 6.5

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1.

Каким понятием определяются сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состояниях, которые поступают в виде сообщений?

А) данные;

Б) сигнал;

В) сообщения;

Г) информация.

Задание №2.

Каким понятием определяется форма представления (речь, текст, изображение, цифровые данные, таблицы и т. п.) и способ существования (передача сведений по лини связи) информации?

А) данные;

Б) сигнал;

В) информация;

Г) сообщения.

Задание №3.

Как называется оконечное (или промежуточное) устройство, наделенное одним или несколькими адресами?

А) повторитель;

Б) шлюз;

В) сетевой интерфейс;

Г) узел сети.

Задание №4.

Как называется точка сопряжения устройства с сетью?

А) повторитель;

Б) шлюз;

В) узел сети;

Г) сетевой интерфейс.

Задание №5.

Какой адрес используется для идентификации отдельных интерфейсов?

А) двойной;

Б) линейный;

В) широковещательный;

Г) уникальный.

Задание №6.

Установите соответствие между термином и определением:

1. Routing;

2. Bandwidth;

3. Latency;

4. Load Balancer.

А. Процесс передачи данных по сети от исходного узла к конечному через промежуточные узлы;

Б. Объем данных, который может быть передан по сети за определенный период времени;

В. Задержка времени, необходимая для передачи данных от источника к получателю;

Г. Устройство или программа, распределяющие сетевой трафик между несколькими серверами для оптимизации ресурсов и повышения производительности.

Задание №7.

Установите соответствие между термином и определением:

1. Firewall

2. DNS

3. Proxy Server

4. Subnetting.

А. Система, преобразующая доменные имена в IP-адреса;

Б. Метод распределения IP-адресов для улучшения управления и безопасности сети;

В. Программное или аппаратное средство, контролирующее входящий и исходящий сетевой трафик на основе заданных правил безопасности;

Г. Промежуточный сервер, выполняющий запросы клиентов к другим серверам.

Задание №8.

Установите соответствие между термином и определением:

1. IP Address;

2. MAC Address;

3. VLAN;

4. NAT.

А. Технология, позволяющая разделять физическую сеть на логические сегменты;

Б. Уникальный идентификатор сетевого интерфейса на уровне канала данных;

В. Процесс преобразования частных IP-адресов в публичные и наоборот;

Г. Числовая метка, присваиваемая каждому устройству в сети для его идентификации и связи.

Перечень заданий закрытого типа

Задание №1.

Протокол, который автоматически назначает IP-адреса и другие сетевые параметры устройствам в сети, упрощая управление и снижая вероятность конфликтов адресов.

Задание №2.

Этот протокол ориентирован на соединение, обеспечивает надежную передачу данных с контролем ошибок и гарантией доставки. Другой протокол не ориентирован на соединение, обеспечивает быструю передачу данных без гарантий доставки и контроля ошибок. Назовите данные протоколы.

Задание №3.

Данный протокол используется для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами в локальной сети, позволяя устройствам находить друг друга на уровне канала данных.

Задание №4.

Криптографические протоколы, обеспечивающие безопасную передачу данных в интернете, защищая их от перехвата и подделки.

Задание №5.

Создает зашифрованное соединение через интернет между пользователем и сетью, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных, а также доступ к ресурсам сети из удаленных мест.

Задание №6.

Важен для обеспечения безопасности, оптимизации производительности и выявления проблем. Инструменты: Wireshark, Nagios, SolarWinds.

Задание №7.

Технология, объединяющая несколько физических дисков в единый логический массив для повышения надежности, производительности и/или емкости хранения данных.

Задание №8.

Новая версия интернет-протокола с более длинными адресами, обеспечивающая большее количество уникальных IP-адресов, улучшенную маршрутизацию и встроенную поддержку безопасности.

Задание №9.

Технология управления трафиком, обеспечивающая приоритетное обслуживание определенных типов данных, что улучшает производительность критически важных приложений.

Задание №10.

Соединяет устройства в локальной сети, направляет данные только к нужному устройству, улучшает производительность сети и управляет трафиком на уровне канала данных.

Проверяемая компетенция: ПК 7.1, ПК 7.2, ПК7.3

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1.

С помощью чего производится разделение любого IP-адреса на идентификатор сети и идентификатор узла?

А) доменное имя;

Б) символьный адрес;

В) MAC-адрес;

Г) маска сети.

Задание №2.

Для чего применяют побитовую операцию “И” (конъюнкцию) к IP-адресу и маске?

А) для нахождения порядкового номера компьютера в сети;

Б) для подсчета количества адресов в сети;

В) для вычисления номера узла;

Г) для вычисления номера сети.

Задание №3.

Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает маска 255.255.255.224, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

А) 256;

Б) 64;

В) 32;

Г) 30.

Задание №4.

Чему равен порядковый номер компьютера с IP-адресом 162.198.0.157 в сети с маской 255.255.255.224?

А) 56;

Б) 77;

В) 32;

Г) 29.

Задание №5.

Укажите правильный адрес сети при использовании маски 255.255.255.0

А) 192.168.5.5;

Б) 192.168.5.255;

В) 192.168.0.5;

Г) 192.168.5.0.

Задание №6.

Какое устройство используется для подключения локальной сети к интернету?

А) Концентратор;

Б) Мост;

В) Маршрутизатор;

Г) Коммутатор.

Ответ: c) Маршрутизатор

Задание №7.

Какой компонент сети отвечает за фильтрацию трафика и защиту от несанкционированного доступа?

А) Брандмауэр;

Б) Модем;

В) Концентратор;

Г) Коммутатор.

Ответ: a) Брандмауэр

Задание №8.

Какое устройство обеспечивает беспроводное подключение к сети?

А) Коммутатор;

Б) Точка доступа;

В) Модем;

Г) Концентратор.

Задание №9.

Установите соответствие между терминами и их определениями:

1. Коммутатор;

2. Маршрутизатор;

3. Брандмауэр;

4. Модем.

А. Устройство, которое фильтрует и контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе заданных правил безопасности.

Б. Устройство, которое соединяет локальную сеть с интернетом и определяет оптимальные маршруты для передачи данных.

В. Устройство, которое преобразует цифровые сигналы в аналоговые и наоборот для передачи данных по телефонным линиям.

Г. Устройство, которое соединяет устройства в одной сети и направляет данные только к целевому устройству.

Задание №10.

Установите правильную последовательность подключения к интернету через маршрутизатор:

А) Подключение устройства к маршрутизатору;

Б) Получение IP-адреса от DHCP-сервера;

В) Установка соединения с провайдером;

Г) Проверка доступности интернета.

Перечень заданий закрытого типа

Задание №1.

Основные причины этого: неоптимизированные запросы, недостаток ресурсов (ЦП, память, диск), блокировки и конкуренция за ресурсы, фрагментация индексов, диагностика: использование профайлеров, анализ планов выполнения запросов, мониторинг ресурсов.

Задание №2.

Примерами этого являются Nagios, Zabbix, Prometheus для мониторинга состояния, Grafana для визуализации, Использование встроенных инструментов, таких как Performance Monitor (Windows) или top, htop (Linux).

Задание №3.

Включает в себя: регулярные полные и инкрементные бэкапы, автоматизацию с помощью скриптов или планировщиков задач, хранение копий в разных местах (локально и в облаке).

Задание №4.

Основными параметрами этого процесса являются: пропускная способность и латентность, надежность соединений, безопасность (шифрование, VPN), сегментация сети для изоляции баз данных.

Задание №5.

Обновление ЭТОГО ПО включает в себя: создание резервных копий перед обновлением, тестирование обновлений на тестовой среде, планирование обновлений в нерабочее время, наличие плана отката.

Задание №6.

Данные механизмы используют для обеспечения ЭТОГО. Использование TLS/SSL для шифрования. VPN для защищенного доступа. SSH для безопасного администрирования. Настройка IP-фильтров и контроль доступа.

Задание №7.

Какой протокол используется для шифрования данных при передаче по сети?

Задание №8.

Как называется процесс распределения нагрузки между несколькими серверами?

Задание №9.

Какой термин обозначает разделение сети на изолированные сегменты для повышения безопасности?

Задание №10.

Как называется метод защиты, который ограничивает доступ к сети на основе IP-адресов?

Проверяемая компетенция: ПК 9.4, ПК 9.6, ПК 9.10

Перечень заданий закрытого типа (тесты)

Задание №1.

Какой протокол используется для безопасной передачи данных между клиентом и сервером в веб-приложениях?

А) HTTP;

Б) FTP;

В) HTTPS;

Г) SMTP.

Задание №2.

Какой инструмент наиболее подходит для мониторинга производительности веб-сервера?

А) Wireshark;

Б) Google Analytics;

В) New Relic;

Г) Notepad.

Задание №3.

Что необходимо сделать в первую очередь при переносе веб-приложения на новый сервер?

А) Обновить DNS-записи;

Б) Проверить совместимость программного обеспечения;

В) Изменить дизайн сайта;

Г) Уведомить пользователей.

Задание №4.

Какой метод используется для автоматического развертывания обновлений веб-приложений?

А) Ручное копирование файлов;

Б) CI/CD (непрерывная интеграция и развертывание);

В) Использование FTP-клиента;

Г) Изменение кода на сервере.

Задание №5.

Какие действия необходимо предпринять для восстановления веб-приложения после сбоя?

А) Удалить все данные;

Б) Восстановить из резервной копии;

В) Изменить дизайн приложения;

Г) Обновить операционную систему.

Задание №6.

Какой из следующих методов помогает улучшить SEO веб-приложения?

А) Использование Flash-контента;

Б) Оптимизация скорости загрузки страниц;

В) Добавление большого количества изображений;

Г) Использование сложных URL.

Задание №7.

Какой инструмент используется для тестирования безопасности веб-приложений?

А) Photoshop;

Б) Burp Suite;

В) Excel;

Г) Word.

Задание №8.

Какой подход лучше всего подходит для обеспечения высокой доступности веб-приложения?

А) Использование одного сервера;

Б) Развертывание в облачной инфраструктуре;

В) Отключение резервного копирования;

Г) Минимизация ресурсов.

Задание №9.

Соотнесите термины с их определениями:

1. HTTP;

2. Firewall;

3. IP-адрес;

4. FTP.

А. Протокол передачи файлов между клиентом и сервером;

Б. Уникальный числовой идентификатор устройства в сети;

В. Программа или устройство, контролирующее входящий и исходящий сетевой трафик на основе заданных правил безопасности;

Г. Протокол, используемый для передачи гипертекстовых документов в Интернете.

Задание №10.

Установите правильную последовательность этапов развертывания веб-приложения:

А) Настройка серверного окружения;

Б) Тестирование;

В) Перенос кода на сервер;

Г) Регистрация доменного имени;

Д) Настройка базы данных.

Перечень заданий закрытого типа

Задание №1.

На каком уровне модели OSI работает протокол IP?

Задание №2.

Как называется процесс разделения данных на пакеты на уровне передачи OSI?

Задание №3.

Какой протокол используется для преобразования IP-адресов в MAC-адреса?

Задание №4.

Какой уровень модели OSI отвечает за установление, управление и завершение сеансов связи?

Задание №5.

Какой класс IP-адресов имеет диапазон от 192.0.0.0 до 223.255.255.255?

Задание №6.

Как называется механизм, который позволяет нескольким устройствам использовать один публичный IP-адрес?

Задание №7.

Какой протокол используется для динамического распределения IP-адресов в сети?

Задание №8.

Какой уровень модели OSI отвечает за шифрование и дешифрование данных?

Задание №9.

Как называется часть IP-адреса, которая определяет сеть?

Задание №10.

Какой протокол используется для передачи данных на транспортном уровне модели OSI, обеспечивая надежность?

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

Критерии оценки тестовых заданий

Таблица 4

| Процент выполненных тестовых заданий | Оценка |
| --- | --- |
| до 50% | неудовлетворительно |
| 50-69% | удовлетворительно |
| 70-84% | хорошо |
| 85-100% | отлично |

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 5

| Проверяемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Б |
|  | № 2 | В |
|  | № 3 | А |
|  | № 4 | Г |
|  | № 5 | А |
|  | №6 | Б |
|  | №7 | Г |
|  | №8 | А |
|  | №9 | Б |
|  | №10 | Г |
|  | №11 | 1 – А 2 – Б 3 – В 4 – Г |
|  | №12 | 1 – А 2 – Б 3 – В 4 – Г |
|  | №13 | 1 – А 2 – В 3 – Б 4 – Г |
|  | №14 | 1 – Г 2 – Б 3 – В 4 – А |
|  | №15 | 1 – А 2 – В 3 – Б 4 – Г |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Телекоммуникационная сеть |
|  | № 2 | Сети |
|  | № 3 | Топология сети |
|  | № 4 | Качество услуг (QoS) |
|  | № 5 | Стандартизация |
|  | № 6 | IEEE (например, 802.3 для Ethernet), IETF (протоколы интернета), ITU (телекоммуникации). |
|  | № 7 | Модель OSI |
|  | № 8 | Физическая передающая среда сети |
|  | № 9 | Wi-Fi (802.11), Bluetooth, LTE. Характеристики: частота, скорость передачи, радиус действия. |
|  | № 10 | Сетевые адаптеры |
| ПК 5.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | В |
|  | № 2 | Б |
|  | № 3 | Б |
|  | № 4 | В |
|  | № 5 | А |
|  | №6 | 1 – Б 2 – А 3 – В |
|  | №7 | 1 – В 2 – А 3 – Б |
|  | №8 | 1 – А 2 – Б 3 – В |
|  | №9 | А,В,Б,Г |
|  | №10 | А,В,Г,Б |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Система управления безопасностью информации (СУБИ) |
|  | № 2 | Угрозы для компьютерных сетей |
|  | № 3 | Принципы разработки политики безопасности |
|  | № 4 | Методы шифрования данных |
|  | № 5 | Фаервол |
|  | № 6 | Модели управления доступом |
|  | № 7 | VPN (виртуальная частная сеть) |
|  | № 8 | Тестирование на проникновение |
|  | № 9 | Инциденты безопасности |
|  | № 10 | Рекомендации по обучению |
| ПК 6.1, ПК 6.5 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Г |
|  | № 2 | Б |
|  | № 3 | Г |
|  | № 4 | Г |
|  | № 5 | Г |
|  | №6 | 1 – А 2 – Б 3 – В 4 – Г |
|  | №7 | 1 – В 2 – А 3 – Г 4 – Б |
|  | №8 | 1 – Г 2 – Б 3 – А 4 – В |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) |
|  | № 2 | TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram Protocol) |
|  | № 3 | ARP (Address Resolution Protocol) |
|  | № 4 | SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) |
|  | № 5 | VPN (Virtual Private Network) |
|  | № 6 | Мониторинг сетевого трафика |
|  | № 7 | RAID (Redundant Array of Independent Disks) — |
|  | № 8 | IPv6 |
|  | № 9 | Quality of Service (QoS) |
|  | № 10 | Сетевой коммутатор (switch) |
| ПК 7.1, ПК 7.2, ПК7.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | Г |
|  | № 2 | Г |
|  | № 3 | Г |
|  | № 4 | А |
|  | № 5 | Г |
|  | №6 | В |
|  | №7 | А |
|  | №8 | Б |
|  | №9 | 1 – Г 2 – Б 3 – А 4 – В |
|  | №10 | В, А, Б, Г |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Снижение производительности БД |
|  | № 2 | Инструменты для мониторинга серверов |
|  | № 3 | Настройка резервного копирования баз данных |
|  | № 4 | Параметры конфигурации сети для баз данных |
|  | № 5 | Серверного ПО |
|  | № 6 | Безопасности |
|  | № 7 | TLS |
|  | № 8 | Балансировка |
|  | № 9 | Сегментация |
|  | № 10 | Фильтрация |
| ПК 9.4, ПК 9.6, ПК 9.10 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | В |
|  | № 2 | В |
|  | № 3 | Б |
|  | № 4 | Б |
|  | № 5 | Б |
|  | №6 | Б |
|  | №7 | Б |
|  | №8 | Б |
|  | №9 | 1 – Г 2 – В 3 – Б 4 – А |
|  | №10 | Г, А, Д, В, Б |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Сетевой уровень |
|  | № 2 | Сегментация |
|  | № 3 | ARP |
|  | № 4 | Сеансовый уровень |
|  | № 5 | Класс С |
|  | № 6 | NAT |
|  | № 7 | DHCP |
|  | № 8 | Уровень представления |
|  | № 9 | Сетевая часть/Адрес сети |
|  | № 10 | TCP |