министерство науки и ВЫСШЕГО образования Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РассМотренА:

НМС ОПК

Протокол № 5

от 15.05.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора ОПК по МР

____________О.В.Дерикот

оценочные МАТЕРИАЛЫ

для оценки сформированности компетенций

по учебной дисциплине

«Компьютерная графика»

Наименование специальности

15.02.16 Технология машиностроения

Квалификация выпускника

техник-технолог

Старый Оскол, 2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерная графика».

Разработчик:

Барсова А.А., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа рекомендована

П(Ц)К специальностей 15.02.08, 15.02.16, 15.02.12, 15.02.17

Протокол № 8 от 24.04.2024 г.

Председатель П(Ц)К _____________ Болотских Н.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт оценочных материалов...............................................................................................4

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ....................................5

- Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)…………........... 6

- Перечень заданий для оценки сформированности компетенций .........................................7

- Критерии оценки........................................................................................................................11

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Компьютерная графика» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

Целью разработки оценочных материалов является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.16 Технология машиностроения

Рабочей программой дисциплины «Компьютерная графика» предусмотрено формирование элементов следующих компетенций, а также личностных результатов:

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ПК 1.5 Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления деталей машин в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования

ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 6 - Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 13 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 14 - Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Компьютерная графика» является дифференцированный зачет.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих знаний, умений, практического опыта:

Таблица 1

| Результаты обучения: знания, умения, практический опыт | Формируемые виды деятельности/компетенции |
| --- | --- |
| Знать: | ОК 01 |
| З1 способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем |  |
| З2 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. |  |
| Уметь: |  |
| У1 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в машинной графике |  |
| У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в машинной графике |  |
| У3 выполнять чертежи технических деталей в машинной графике |  |
| Знать: | ПК 1.5 |
| З1 способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем |  |
| З2 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. |  |
| Уметь: |  |
| У1 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в машинной графике |  |
| У2 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в машинной графике |  |
| У3 выполнять чертежи технических деталей в машинной графике |  |
| Иметь практический опыт в: |  |
| О4 анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) |  |

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

Предметом оценки служат знания, умения и практический опыт, предусмотренные ФГОС СПО, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Таблица 2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт | Форма контроля | Проверяемые компетенции/ знания/умения/ практический опыт |
| Раздел 1 Базовая графика: графические объекты, примитивы и их атрибуты |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о КОМПАС-ГРАФИК Ввод геометрических объектов | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |
| Тема 1.2 Оформление чертежа | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |
| Тема 1.3 Выделение объектов, редактирование изображения | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |
| Тема 1.4 Использование пользовательских библиотек фрагментов | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |
| Раздел 2 Основные принципы 3-х мерного моделирования и особенности интерфейса КОМПАС-3D |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные принципы трехмерного моделирования | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |
| Раздел 3 Создание спецификации в КОМПАС-ГРАФИК |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Создание спецификации в КОМПАС-ГРАФИК | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 | Тестирование | ОК 01, ПК 1.5 З 1-2 У 1-3 О 4 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Проверяемые общие компетенции: ОК 01

Перечень заданий закрытого типа

Задание № 1.

Установите соответствие между термином и определением

| - Графический планшет | А - Для ввода изображения в компьютер используются |
| --- | --- |
| - Графический редактор | Б - Устройство, которое чаще всего используют для создания графических файлов |
| - Сканер | В - Программа для создания и редактирования рисунков |

Задание № 2.

Установите соответствие между термином и функцией

| - Текстовой редактор | А - Редактирование изображений |
| --- | --- |
| - Графический редактор | Б - Редактор чертежей |
| - КОМПАС-3D | В - Набор текста |

Задание № 3.

Установите правильную последовательность действий при создании чертежа в программе КОМПАС-3D

А - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать», выбрать в контекстном меню «Чертеж»

Б - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать чертеж»

В - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Вставка», выбрать в контекстном меню «Чертеж»

Задание № 4.

Установите правильную последовательность действий при создании 3D-модели детали в программе КОМПАС-3D

А - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Вставка», выбрать в контекстном меню «Деталь»

Б - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать чертеж»

В - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать», выбрать в контекстном меню «Деталь»

Задание № 5.

Установите правильную последовательность заполнения названий разделов спецификации в графе «Наименование»

А - Документация, детали, стандартные изделия

Б - Детали, стандартные изделия, документация

В - Стандартные изделия, документация, детали

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Как называется устройство вывода на печать?

Задание № 2.

Какую клавишу нужно нажать, чтобы вернуться из режима просмотра презентации?

Задание № 3.

Есть ли в программе КОМПАС-3D функция изменения цвета детали?

Задание № 4.

Есть ли в программе КОМПАС-3D функция изменения фона каждого отдельного чертежа любым цветом?

Задание № 5.

Есть ли в программе КОМПАС-3D функция копирования объекта?

Задание №6

Есть ли в программе КОМПАС-3D функция копирования деталей к разным сборкам?

Задание №7

Можно ли вставить электронную таблицу программы Excel в КОМПАС-3D?

Задание №8

Что является основным элементом при создании чертежа в обычном режиме?

Задание №9

Сколько видом на комплексном чертеже?

Задание №10

Как называется вид, изображающий переднюю часть объекта?

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК.1.5

Задание № 1.

Установите соответствие между определением и устройством

| - 1. Программное управление станком от индивидуальной СЧПУ - это | А - интегрированное программное управление группой станков |
| --- | --- |
| - 2. Управление группой станков, осуществляемое от общей вычислительной системы | Б - индивидуальное программное управление станком |
| - 3. Программное управление группой станков и вспомогательным технологическим оборудованием от общей вычислительной системы | В - групповое программное управление станками |

Задание № 2.

Установите соответствие между термином и определением

| - 1. Технологическая документацией | Эта документация содержит карты заказа на разработку управляющей программы, чертежи детали и заготовки |
| --- | --- |
| - 2. Справочная | Комплект текстовых и графических документов, определяющих в отдельности или в совокупности технологический процесс изготовления изделия и содержащих данные, необходимые для организации производства |
| - 3. Исходная | Эта документация содержит картотеки сведений о станках с ЧПУ, режущем, вспомогательном и измерительном инструменте, свойствах обрабатываемых материалов, нормативные данные по расчету режимов резания и нормирования и т.д. |

Задание № 3.

Установите соответствие между термином и функцией

| - 1. G02 | Размерные перемещения |
| --- | --- |
| - 2. X+043 Y-040 Z+052 | Функция подачи |
| - 3. F05 | Подготовительная функция |

Задание № 4.

Установите соответствие между термином и функцией

| - 1. T02 | Коррекция инструмента |
| --- | --- |
| - 2. L5 | Вспомогательная функция |
| - 3. M03 | Функция инструмента |

Задание № 5.

Установите правильную последовательность действий при создании сборочного узла в программе КОМПАС-3D

А - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Вставка», выбрать в контекстном меню «Сборка»

Б - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать сборку»

В - запустить программу КОМПАС-3D, команда «Файл», команда «Создать», выбрать в контекстном меню «Сборка»

Перечень заданий открытого типа

Задание № 1.

Какая документация содержит картотеки сведений о станках с ЧПУ, режущем, вспомогательном и измерительном инструменте, установочно-зажимных приспособлениях, свойствах обрабатываемых материалов, нормативные данные по расчету допусков и посадок, режимов резания и нормирования, методические материалы по расчету, кодированию, записи и редактированию УП?

Задание № 2.

Какой тип документов в программе КОМПАС-3D предназначен для создания трехмерных изображений?

Задание № 3.

Какой из пунктов меню КОМПАС-3D содержит команду, позволяющую создать новый чертеж?

Задание № 4.

Какое расширение имеют чертежи в системе КОМПАС-3D?

Задание № 5.

При построении геометрических примитивов в КОМПАС-3D какая панель используется?

Задание №6

Какая команда предназначена для точного черчения деталей машиностроения?

Задание №7

Какую команду используют для построения сложных геометрических контуров в КОМПАС-3D?

Задание №8

В каких единицах выражают линейные размеры на машиностроительных чертежах?

Задание №9

Способ изображения предметов, при котором нет перспективных искажений

Задание №10

Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является?

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В ОПК СТИ НИТУ «МИСИС» для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования применяется пятибалльная шкала оценки знаний, умений, практического опыта.

Таблица 3

| Шкалы оценивания |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| пятибалльная | зачет |  |
| «Отлично» - 5 баллов |  | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует глубокое и прочное освоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формулирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой документацией; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 балла |  | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно, логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормативно-правовой литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 балла | Зачтено | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; -испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 балла | Не зачтено | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - отсутствия владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумения делать выводы по излагаемому материалу. |

#### Критерии оценки тестовых заданий

#### Таблица 4

| #### Процент выполненных #### тестовых заданий | #### Оценка |
| --- | --- |
| #### до 50% | #### неудовлетворительно |
| #### 50-69% | #### удовлетворительно |
| #### 70-84% | #### хорошо |
| #### 85-100% | #### отлично |

#### КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

#### Таблица 5

| Формируемые компетенции | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- |
| ОК 04, ОК 05, ОК 09 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | 1 - Б, 2 - В, 3 - А |
|  | № 2 | 1 - в, 2 - А, 3 - Б |
|  | № 3 | А |
|  | № 4 | В |
|  | № 5 | А |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Принтер |
|  | № 2 | Escape |
|  | № 3 | Да |
|  | № 4 | Нет |
|  | № 5 | Да |
|  | № 6 | Нет |
|  | № 7 | Нет |
|  | № 8 | Отрезок |
|  | № 9 | Три |
|  | № 10 | Фронтальный |
| ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 | Задания закрытого типа |  |
|  | № 1 | 1 - В, 2 - Б, 3 - А |
|  | № 2 | 1 - Б, 2 - В, 3 - А |
|  | № 3 | 1 - В, 2 - А, 3 - Б |
|  | № 4 | 1 - В, 2 - А, 3 - Б |
|  | № 5 | В |
|  | Задания открытого типа |  |
|  | № 1 | Справочная |
|  | № 2 | Деталь |
|  | № 3 | Файл |
|  | № 4 | *.cdw |
|  | № 5 | Геометрия |
|  | № 6 | Привязка |
|  | № 7 | Автолиния |
|  | № 8 | Миллиметр |
|  | № 9 | Изометрия |
|  | №10 | Пиксель |